智能阀门定位器

DAC输出控制模块软件说明

| 文档编号： | GSDT24010001 | 版本号： | A/0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档密级： | 普通 | 归属部门： | 研发三部 |
| 编者： | 高鹏杰 | 日期： | 2024-01-30 |

变更履历

| 版本号 | 发布状态 | 修订人 | 修订日期 | 修订描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/0 | 待评审 | 高鹏杰 | 2024-01-30 | 首次发布 |

目录

一．	文档说明	7

二．	模块功能概要	7

1.	模块功能说明	7

2.	函数一览	7

三．	函数详细设计	9

1.	mode_dac_process [DAC_001]	9

2.	mode_dac_init [DAC_002]	10

3.	mode_dac_dinit [DAC_003]	11

4.	dac_process_state_set [DAC_004]	11

5.	dac_process_idel [DAC_005]	12

6.	dac_control [DAC_006]	12

7.	g_switch_control [DAC_007]	13

8.	g_proc_master [DAC_008]	14

9.	switch2pid [DAC_009]	14

10.	deal_pid_target [DAC_010]	15

11.	deal_pid_actual [DAC_011]	15

12.	pid_cycle_ctrl [DAC_012]	16

13.	deal_normal_range [DAC_013]	16

14.	lim_dead_area [DAC_014]	17

15.	lim_ctrl_area [DAC_015]	18

16.	lim_care_area [DAC_016]	19

17.	lim_output [DAC_017]	19

18.	get_output_value [DAC_018]	20

19.	dac_control_pid_load [DAC_019]	20

20.	dac_public_param_update [DAC_020]	21

21.	update_actual_adc [DAC_021]	21

22.	update_actual_pos [DAC_022]	21

23.	reset_pwm_state [DAC_023]	22

24.	deal_pwm_state [DAC_024]	22

25.	deal_pwm_cycle [DAC_025]	23

26.	dac_adjust [DAC_026]	24

27.	dac_algorithm_calibrated_status [DAC_027]	25

28.	dac_process_is_adjust [DAC_028]	25

29.	dac_process_adjust_result_get [DAC_029]	26

30.	dac_process_adjust_state_get [DAC_030]	26

31.	mode_dac_adjust_start [DAC_031]	26

32.	mode_dac_adjust_stop [DAC_032]	27

33.	mode_dac_wait_static [DAC_033]	27

34.	mode_dac_check_move [DAC_034]	28

35.	mode_dac_check_move_repet [DAC_035]	29

36.	mode_dac_check_pos [DAC_036]	30

37.	mode_dac_go_target [DAC_037]	31

38.	mode_dac_go_back [DAC_038]	32

39.	mode_dac_go_forward [DAC_039]	32

40.	mode_dac_calculate_dac [DAC_040]	33

41.	mode_dac_calculate_pv [DAC_041]	34

42.	g_pid_save_pid [DAC_042]	34

43.	g_pid_jump [DAC_043]	34

44.	mode_dac_adjust_save_all [DAC_044]	35

45.	mode_dac_adjust_pid [DAC_045]	36

46.	mode_dac_adjust_all_close_time [DAC_046]	36

47.	mode_dac_adjust_all_open_time [DAC_047]	37

48.	mode_dac_adjust_ctrl_current [DAC_048]	37

49.	mode_dac_adjust_dac_start [DAC_049]	37

50.	mode_dac_adjust_dac_orign [DAC_050]	38

51.	mode_dac_adjust_dac_end [DAC_051]	39

52.	mode_dac_adjust_dac_max [DAC_052]	40

53.	mode_dac_adjust_dac_min [DAC_053]	41

54.	mode_dac_adjust_100_start [DAC_054]	42

55.	mode_dac_adjust_0_start [DAC_055]	42

56.	mode_dac_adjust_save_pos [DAC_056]	43

57.	mode_dac_adjust_pos_100 [DAC_057]	43

58.	mode_dac_adjust_pos_0 [DAC_058]	44

四．	DAC控制模块存储参数说明	45

文档说明

本文档旨在说明定位器DAC控制模块的软件功能和具体实现，描述了函数之间的调用关系，介绍了函数的详细设计，为实际开发提供必要支撑，并在实际开发过程中调整和完善。

模块功能概要

- 模块功能说明

DAC控制模块采用DAC输出的方式实现对阀门的控制，属于定位器的控制方式之一。DAC控制模块采用模糊PID算法，包括DAC输出控制功能和DAC参数整定功能。

- 函数一览

| NO. | 函数ID | 函数名称 | 函数描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DAC_001 | mode_dac_process | DAC控制模块的任务入口 |
| 2 | DAC_002 | mode_dac_init | 初始化DAC控制模块 |
| 3 | DAC_003 | mode_dac_dinit | 反初始化DAC控制模块 |
| 4 | DAC_004 | dac_process_state_set | 设置DAC控制模块的当前任务 |
| 5 | DAC_005 | dac_process_idel | 检查DAC控制模块是否空闲 |
| 6 | DAC_006 | dac_control | 实现DAC的输出控制功能 |
| 7 | DAC_007 | g_switch_control | 实现DAC控制模块的开关阀控制功能 |
| 8 | DAC_008 | g_proc_master | 实现DAC控制模块的调节阀控制功能 |
| 9 | DAC_009 | switch2pid | 实现开关阀和调节阀的控制切换 |
| 10 | DAC_010 | deal_pid_target | 处理目标行程 |
| 11 | DAC_011 | deal_pid_actual | 处理实际行程 |
| 12 | DAC_012 | pid_cycle_ctrl | 实现控制过程中的状态检查和相应操作 |
| 13 | DAC_013 | deal_normal_range | 处理PID控制周期 |
| 14 | DAC_014 | lim_dead_area | 处理死区区间 |
| 15 | DAC_015 | lim_ctrl_area | 处理控制区间 |
| 16 | DAC_016 | lim_care_area | 处理精控区间 |
| 17 | DAC_017 | lim_output | 处理DAC输出值 |
| 18 | DAC_018 | get_output_value | 计算DAC输出值 |
| 19 | DAC_019 | dac_control_pid_load | 初始化时加载PID参数 |
| 20 | DAC_020 | dac_public_param_update | 初始化时更新公共参数 |
| 21 | DAC_021 | update_actual_adc | 更新实际行程的ADC值 |
| 22 | DAC_022 | update_actual_pos | 更新实际行程的百分比 |
| 23 | DAC_023 | reset_pwm_state | 重置脉冲控制状态 |
| 24 | DAC_024 | deal_pwm_state | 处理脉冲控制状态 |
| 25 | DAC_025 | deal_pwm_cycle | 处理脉冲控制周期 |
| 26 | DAC_026 | dac_adjust | 实现DAC的参数整定功能 |
| 27 | DAC_027 | dac_algorithm_calibrated_status | 检查是否整定过 |
| 28 | DAC_028 | dac_process_is_adjust | 检查是否处于整定状态 |
| 29 | DAC_029 | dac_process_adjust_result_get | 获取整定结果 |
| 30 | DAC_030 | dac_process_adjust_state_get | 获取整定阶段 |
| 31 | DAC_031 | mode_dac_adjust_start | 启动整定 |
| 32 | DAC_032 | mode_dac_adjust_stop | 停止整定 |
| 33 | DAC_033 | mode_dac_wait_static | 等待位置稳定 |
| 34 | DAC_034 | mode_dac_check_move | 检查位置是否移动 |
| 35 | DAC_035 | mode_dac_check_move_repet | 重复检查位置是否移动 |
| 36 | DAC_036 | mode_dac_check_pos | 检查是否运行到目标位置 |
| 37 | DAC_037 | mode_dac_go_target | 运行到指定偏差范围内 |
| 38 | DAC_038 | mode_dac_go_back | 回到原点 |
| 39 | DAC_039 | mode_dac_go_forward | 回到顶点 |
| 40 | DAC_040 | mode_dac_calculate_dac | 改变DAC输出值 |
| 41 | DAC_041 | mode_dac_calculate_pv | 计算整定位置百分比 |
| 42 | DAC_042 | g_pid_save_pid | 计算PID参数 |
| 43 | DAC_043 | g_pid_jump | 执行阶跃整定 |
| 44 | DAC_044 | mode_dac_adjust_save_all | 保存所有整定参数 |
| 45 | DAC_045 | mode_dac_adjust_pid | 整定PID参数 |
| 46 | DAC_046 | mode_dac_adjust_all_close_time | 整定全关时间 |
| 47 | DAC_047 | mode_dac_adjust_all_open_time | 整定全开时间 |
| 48 | DAC_048 | mode_dac_adjust_ctrl_current | 计算控制区间电流值 |
| 49 | DAC_049 | mode_dac_adjust_dac_start | 整定启动值 |
| 50 | DAC_050 | mode_dac_adjust_dac_orign | 整定起点值 |
| 51 | DAC_051 | mode_dac_adjust_dac_end | 整定终点值 |
| 52 | DAC_052 | mode_dac_adjust_dac_max | 整定DAC输出控制最大值 |
| 53 | DAC_053 | mode_dac_adjust_dac_min | 整定DAC输出控制最小值 |
| 54 | DAC_054 | mode_dac_adjust_100_start | 整定顶点启动值 |
| 55 | DAC_055 | mode_dac_adjust_0_start | 整定起点启动值 |
| 56 | DAC_056 | mode_dac_adjust_save_pos | 计算并保存位置参数 |
| 57 | DAC_057 | mode_dac_adjust_pos_100 | 整定100位置ADC值 |
| 58 | DAC_058 | mode_dac_adjust_pos_0 | 整定0位置ADC值 |

函数详细设计

- mode_dac_process [DAC_001]

| 制约条件 | 经过mode_dac_init初始化后，调用才有效 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 当定位器输出模式选择为DAC输出模式时，将调用该函数 |  |  |  |
| 函数原型 | void mode_dac_process(void) |  |  |  |
| 调用形式 | 由TIM7调度，周期为10ms |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 | - // 任务类型 - typedef enum - { - DAC_PROCESS_CONTROL, // 控制 - DAC_PROCESS_ADJUST, // 整定 - DAC_PROCESS_TEST, // 测试 - DAC_PROCESS_STOP, // 停止 - } mode_dac_process_state_e; |  |  |  |

- mode_dac_init [DAC_002]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 当定位器输出模式选择为DAC输出模式时，将调用该函数 |  |  |  |
| 函数原型 | void mode_dac_init(uint16_t positioner_model, mode_dac_params_u *params, void (*params_save_cb)(void)) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | positioner_model | uint16_t | 定位器类型 |
|  | I | *params | mode_dac_params_u | DAC控制模式存储参数的内存指针 |
|  | I | *params_save_cb | 函数指针 | 参数存储函数的函数指针 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_dinit [DAC_003]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 当定位器输出模式选择不是DAC输出模式时，将调用该函数 |  |  |  |
| 函数原型 | void mode_dac_dinit(void) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 | 释放DAC控制模式内存空间 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- dac_process_state_set [DAC_004]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 用于设置DAC控制模块的当前任务 |  |  |  |
| 函数原型 | void dac_process_state_set(mode_dac_process_state_e state) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | state | mode_dac_process_state_e | DAC控制模块任务类型 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 | 设置任务类型 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- dac_process_idel [DAC_005]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 用于检查DAC控制模块是否空闲 |  |  |  |
| 函数原型 | BOOL dac_process_idel(void) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
| 返回值 | O | ret | BOOL | TRUE = 空闲 FALSE = 非空闲 |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- dac_control [DAC_006]

| 制约条件 | 经过整定后，调用才有效 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 在任务类型为DAC_PROCESS_CONTROL时调用，实现DAC的输出控制功能 |  |  |  |
| 函数原型 | static void dac_control(void) |  |  |  |
| 调用形式 | 由TIM7调度，周期为10ms |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- g_switch_control [DAC_007]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 在dac_control中调用，实现DAC控制模块的开关阀控制功能 |  |  |  |
| 函数原型 | static uint16_t g_switch_control(mode_dac_t *handle, struct PID_FUZZY *self) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | *handle | mode_dac_t | DAC输出控制句柄 |
|  | I | *self | struct PID_FUZZY | PID控制器句柄 |
| 返回值 | O | out | uint16_t | DAC输出值 |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- g_proc_master [DAC_008]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 在dac_control中调用，实现DAC控制模块的调节阀控制功能 |  |  |  |
| 函数原型 | static void g_proc_master(mode_dac_t *handle, struct PID_FUZZY *self) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | *handle | mode_dac_t | DAC输出控制句柄 |
|  | I | *self | struct PID_FUZZY | PID控制器句柄 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- switch2pid [DAC_009]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 在g_proc_master中调用，实现开关阀和调节阀的控制切换 |  |  |  |
| 函数原型 | static void switch2pid(mode_dac_t *handle) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | *handle | mode_dac_t | DAC输出控制句柄 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 | 初始化调节阀控制器相关参数 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- deal_pid_target [DAC_010]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 在g_proc_master中调用，处理目标行程 |  |  |  |
| 函数原型 | static void deal_pid_target(mode_dac_t *handle, struct PID_FUZZY *self) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | *handle | mode_dac_t | DAC输出控制句柄 |
|  | I | *self | struct PID_FUZZY | PID控制器句柄 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 | - 更新目标行程和运动方向 - 重置调节阀控制器相关参数 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- deal_pid_actual [DAC_011]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 在g_proc_master中调用，处理实际行程 |  |  |  |
| 函数原型 | static void deal_pid_actual(mode_dac_t *handle) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | *handle | mode_dac_t | DAC输出控制句柄 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 | 更新实际行程 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- pid_cycle_ctrl [DAC_012]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 在g_proc_master中调用，实现控制过程中的状态检查和相应操作 |  |  |  |
| 函数原型 | static void pid_cycle_ctrl(mode_dac_t *handle, struct PID_FUZZY *self) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | *handle | mode_dac_t | DAC输出控制句柄 |
|  | I | *self | struct PID_FUZZY | PID控制器句柄 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- deal_normal_range [DAC_013]

| 制约条件 | 在deal_pwm_state之后调用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 在pid_cycle_ctrl中调用，处理PID控制周期 |  |  |  |
| 函数原型 | static void deal_normal_range(mode_dac_t *handle) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | *handle | mode_dac_t | DAC输出控制句柄 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- lim_dead_area [DAC_014]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 在pid_cycle_ctrl中调用，处理死区区间 |  |  |  |
| 函数原型 | static void lim_dead_area(mode_dac_t *handle, struct PID_FUZZY *self) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | *handle | mode_dac_t | DAC输出控制句柄 |
|  | I | *self | struct PID_FUZZY | PID控制器句柄 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- lim_ctrl_area [DAC_015]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 在pid_cycle_ctrl中调用，处理控制区间 |  |  |  |
| 函数原型 | static void lim_ctrl_area(mode_dac_t *handle) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | *handle | mode_dac_t | DAC输出控制句柄 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 | 微调DAC控制输出值的范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- lim_care_area [DAC_016]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 在pid_cycle_ctrl中调用，处理精控区间 |  |  |  |
| 函数原型 | static void lim_care_area(mode_dac_t *handle, struct PID_FUZZY *self) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | *handle | mode_dac_t | DAC输出控制句柄 |
|  | I | *self | struct PID_FUZZY | PID控制器句柄 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- lim_output [DAC_017]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 处理DAC输出值 |  |  |  |
| 函数原型 | static uint16_t lim_output(mode_dac_t *handle, uint16_t output) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | *handle | mode_dac_t | DAC输出控制句柄 |
|  | I | output | uint16_t | DAC输出值 |
| 返回值 | O | out | uint16_t | 处理后的DAC输出值 |
| 处理流程 | 如果实际位置处于起点位置，则DAC输出值不能小于起点启动值 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- get_output_value [DAC_018]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 计算DAC输出值 |  |  |  |
| 函数原型 | static uint16_t get_output_value(mode_dac_t *handle, float32 output) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | *handle | mode_dac_t | DAC输出控制句柄 |
|  | I | output | float32 | PID输出控制百分比 |
| 返回值 | O | out | uint16_t | DAC输出值 |
| 处理流程 | 根据PID输出控制百分比，计算DAC输出值 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- dac_control_pid_load [DAC_019]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 初始化时加载PID参数 |  |  |  |
| 函数原型 | static void dac_control_pid_load(void) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 | 初始化PID控制器参数 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- dac_public_param_update [DAC_020]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 初始化时更新公共参数 |  |  |  |
| 函数原型 | static void dac_public_param_update(void) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 | 使用DAC控制模块中的存储参数更新公共参数 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- update_actual_adc [DAC_021]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 更新实际行程的ADC值 |  |  |  |
| 函数原型 | static void update_actual_adc(void) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 | 采集位置反馈的ADC值，并使用窗口过滤器滤波 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- update_actual_pos [DAC_022]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 更新实际行程的百分比 |  |  |  |
| 函数原型 | static float32 update_actual_pos(mode_dac_t *handle) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | *handle | mode_dac_t | DAC输出控制句柄 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 | 根据位置反馈的ADC值计算实际行程百分比 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- reset_pwm_state [DAC_023]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 重置脉冲控制状态 |  |  |  |
| 函数原型 | static void reset_pwm_state(mode_dac_t *handle) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | *handle | mode_dac_t | DAC输出控制句柄 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 | 重置脉冲控制状态 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- deal_pwm_state [DAC_024]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 处理脉冲控制状态 |  |  |  |
| 函数原型 | static void deal_pwm_state(mode_dac_t *handle) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | *handle | mode_dac_t | DAC输出控制句柄 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- deal_pwm_cycle [DAC_025]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 处理脉冲控制周期 |  |  |  |
| 函数原型 | static void deal_pwm_cycle(mode_dac_t *handle) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | *handle | mode_dac_t | DAC输出控制句柄 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- dac_adjust [DAC_026]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 在任务类型为DAC_PROCESS_ADJUST时调用，实现DAC的参数整定功能 |  |  |  |
| 函数原型 | static void dac_adjust(void) |  |  |  |
| 调用形式 | 由TIM7调度，周期为10ms |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 | - // 整定阶段 - typedef enum - { - ADJUST_POS_0, // 整定0位置 - ADJUST_DAC_START0, // 整定起点启动值 - ADJUST_POS_100, // 整定100位置 - ADJUST_SAVE_POS, // 保存位置参数 - ADJUST_DAC_START100, // 整定终点启动值 - ADJUST_DAC_MIN, // 整定DAC控制最小值 - ADJUST_DAC_MAX, // 整定DAC控制最大值 - ADJUST_DAC_ENDING, // 整定终点输出值 - ADJUST_DAC_ORIGN, // 整定起点输出值 - ADJUST_DAC_START, // 整定启动值 - ADJUST_CTRL_CURRUNT, // 整定电流区间 - ADJUST_ALL_OPEN_TIME, // 整定全开时间 - ADJUST_ALL_CLOSE_TIME, // 整定全关时间 - ADJUST_PID, // 整定PID参数 - ADJUST_SAVE_ALL, // 保存所有参数 - ADJUST_STOP, // 整定停止 - } mode_dac_adjust_e; |  |  |  |

- dac_algorithm_calibrated_status [DAC_027]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 检查是否整定过 |  |  |  |
| 函数原型 | BOOL dac_algorithm_calibrated_status(void) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | O | ret | BOOL | TRUE = 已整定 FALSE = 未整定 |
| 处理流程 | 返回整定标志 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- dac_process_is_adjust [DAC_028]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 检查是否处于整定状态 |  |  |  |
| 函数原型 | BOOL dac_process_is_adjust(void) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | O | ret | BOOL | TRUE = 正在整定 FALSE = 未在整定 |
| 处理流程 | 返回当前任务类型 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- dac_process_adjust_result_get [DAC_029]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 获取整定结果 |  |  |  |
| 函数原型 | uint8_t dac_process_adjust_result_get(void) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | O | ret | uint8_t | 0 = 整定成功 1 = 整定失败 2 = 整定中 |
| 处理流程 | 返回整定结果 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- dac_process_adjust_state_get [DAC_030]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 获取整定阶段 |  |  |  |
| 函数原型 | uint8_t dac_process_adjust_state_get(void) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | O | ret | uint8_t | 整定阶段 |
| 处理流程 | 返回整定阶段 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_adjust_start [DAC_031]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 启动整定 |  |  |  |
| 函数原型 | void mode_dac_adjust_start(mode_dac_adjust_e state) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | state | mode_dac_adjust_e | 初始整定阶段 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_adjust_stop [DAC_032]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 停止整定 |  |  |  |
| 函数原型 | void mode_dac_adjust_stop(void) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 | - 释放DAC整定任务内存空间 - 切换到DAC控制任务 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_wait_static [DAC_033]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 等待位置稳定 |  |  |  |
| 函数原型 | static BOOL mode_dac_wait_static(uint16_t time) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | time | uint16_t | 查看周期 |
| 返回值 | O | ret | BOOL | FALSE = 等待超时 TRUE = 位置稳定 ONGING = 位置移动 WAIT = 等待中 |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_check_move [DAC_034]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 检查位置是否移动 |  |  |  |
| 函数原型 | static BOOL mode_dac_check_move(uint16_t time, uint16_t err) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | time | uint16_t | 查看周期 |
|  | I | err | uint16_t | 判定移动的偏差 |
| 返回值 | O | ret | BOOL | FALSE = 位置不变 TRUE = 位置改变 WAIT = 等待中 |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_check_move_repet [DAC_035]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 重复检查位置是否移动 |  |  |  |
| 函数原型 | static BOOL mode_dac_check_move_repet(uint16_t time, uint16_t err) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | time | uint16_t | 重复检查的次数 |
|  | I | err | uint16_t | 判定移动的偏差 |
| 返回值 | O | ret | BOOL | FALSE = 位置不变 TRUE = 位置改变 ONGING = 重复检查 |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_check_pos [DAC_036]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 检查是否运行到目标位置 |  |  |  |
| 函数原型 | static BOOL mode_dac_check_pos(uint16_t pos, uint16_t err, uint16_t output, uint16_t time, uint8_t block) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | pos | uint16_t | 目标位置 |
|  | I | err | uint16_t | 位置偏差 |
|  | I | output | uint16_t | DAC输出值 |
|  | I | time | uint16_t | 查看周期 |
|  | I | block | uint8_t | TURE = 阻塞式检查 FALSE = 非阻塞式检查 |
| 返回值 | O | ret | BOOL | FALSE = 未到达目标位置 TRUE = 到达目标位置 ONGING = 位置改变 WAIT = 等待中 |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_go_target [DAC_037]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 运行到指定偏差范围内 |  |  |  |
| 函数原型 | static BOOL mode_dac_go_target(air_opt_e opt, float32 err, uint16_t output, uint16_t time, uint8_t block) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | opt | air_opt_e | 0 = 充气 1 = 放气 |
|  | I | err | float32 | 行程偏差 |
|  | I | output | uint16_t | DAC输出值 |
|  | I | time | uint16_t | 查看周期 |
|  | I | block | uint8_t | TURE = 阻塞式检查 FALSE = 非阻塞式检查 |
| 返回值 | O | ret | BOOL | FALSE = 未到达目标位置 TRUE = 到达目标位置 ONGING = 位置改变 WAIT = 等待中 |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_go_back [DAC_038]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 回到原点 |  |  |  |
| 函数原型 | static BOOL mode_dac_go_back(void) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | O | ret | BOOL | TRUE = 回到原点 ONGING = 位置改变 |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_go_forward [DAC_039]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 回到顶点 |  |  |  |
| 函数原型 | static BOOL mode_dac_go_forward(void) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | O | ret | BOOL | TRUE = 回到顶点 ONGING = 位置改变 |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_calculate_dac [DAC_040]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 改变DAC输出值 |  |  |  |
| 函数原型 | static uint16_t mode_dac_calculate_dac(uint16_t dac, cal_opt_e dir, uint16_t lim) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | dac | uint16_t | 当前DAC输出值 |
|  | I | dir | cal_opt_e | 0 = 减少 1 = 增加 |
|  | I | lim | uint16_t | DAC变化量限制值 |
| 返回值 | O | out | uint16_t | 改变的DAC输出值 |
| 处理流程 | 根据改变方向，计算并返回改变后的DAC输出值 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_calculate_pv [DAC_041]

| 制约条件 | 只在整定任务中调用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 计算整定位置百分比 |  |  |  |
| 函数原型 | static float32 mode_dac_calculate_pv(void) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | O | pv | float32 | 整定位置百分比 |
| 处理流程 | 计算并返回整定位置百分比 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- g_pid_save_pid [DAC_042]

| 制约条件 | 先执行g_pid_jump，完成阶跃响应后调用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 计算PID参数 |  |  |  |
| 函数原型 | static void g_pid_save_pid(void) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | - | - | - | - |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 | 计算PID参数 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- g_pid_jump [DAC_043]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 执行阶跃整定 |  |  |  |
| 函数原型 | static uint8_t g_pid_jump(float32 out) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | out | float32 | 阶跃百分比 |
| 返回值 | O | ret | uint8_t | TRUE = 整定成功 FALSE = 整定失败 WAIT = 等待中 |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_adjust_save_all [DAC_044]

| 制约条件 | 需要作为整定的最后一个阶段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 保存所有整定参数 |  |  |  |
| 函数原型 | static void mode_dac_adjust_save_all(mode_dac_adjust_e next_state) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | next_state | mode_dac_adjust_e | 下一个整定阶段 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 | 保存所有整定参数 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_adjust_pid [DAC_045]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 整定PID参数 |  |  |  |
| 函数原型 | static void mode_dac_adjust_pid(mode_dac_adjust_e next_state) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | next_state | mode_dac_adjust_e | 下一个整定阶段 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 | 根据PID整定阶段，执行相应操作 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_adjust_all_close_time [DAC_046]

| 制约条件 | 需要先整定出DAC放气值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 整定全关时间 |  |  |  |
| 函数原型 | static void mode_dac_adjust_all_close_time(mode_dac_adjust_e next_state) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | next_state | mode_dac_adjust_e | 下一个整定阶段 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 | 输出放气值，计算阀门从顶点到原点的时间 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_adjust_all_open_time [DAC_047]

| 制约条件 | 需要先整定出充气值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 整定全开时间 |  |  |  |
| 函数原型 | static void mode_dac_adjust_all_open_time(mode_dac_adjust_e next_state) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | next_state | mode_dac_adjust_e | 下一个整定阶段 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 | 输出充气值，计算阀门从原点到顶点的时间 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_adjust_ctrl_current [DAC_048]

| 制约条件 | 需要先整定出DAC输出的最大值和最小值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 计算控制区间电流值 |  |  |  |
| 函数原型 | static void mode_dac_adjust_ctrl_current(mode_dac_adjust_e next_state) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | next_state | mode_dac_adjust_e | 下一个整定阶段 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 | 根据DAC输出的最大值和最小值，计算控制区间电流值 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_adjust_dac_start [DAC_049]

| 制约条件 | 需要先整定出起点值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 整定启动值 |  |  |  |
| 函数原型 | static void mode_dac_adjust_dac_start(mode_dac_adjust_e next_state) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | next_state | mode_dac_adjust_e | 下一个整定阶段 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_adjust_dac_orign [DAC_050]

| 制约条件 | 需要先整定出顶点启动值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 整定起点值 |  |  |  |
| 函数原型 | static void mode_dac_adjust_dac_orign(mode_dac_adjust_e next_state) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | next_state | mode_dac_adjust_e | 下一个整定阶段 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_adjust_dac_end [DAC_051]

| 制约条件 | 需要先整定出DAC输出控制最大值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 整定终点值 |  |  |  |
| 函数原型 | static void mode_dac_adjust_dac_end(mode_dac_adjust_e next_state) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | next_state | mode_dac_adjust_e | 下一个整定阶段 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_adjust_dac_max [DAC_052]

| 制约条件 | 需要先整定启动值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 整定DAC输出控制最大值 |  |  |  |
| 函数原型 | static void mode_dac_adjust_dac_max(mode_dac_adjust_e next_state) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | next_state | mode_dac_adjust_e | 下一个整定阶段 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_adjust_dac_min [DAC_053]

| 制约条件 | 需要先整定原点值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 整定DAC输出控制最小值 |  |  |  |
| 函数原型 | static void mode_dac_adjust_dac_min(mode_dac_adjust_e next_state) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | next_state | mode_dac_adjust_e | 下一个整定阶段 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_adjust_100_start [DAC_054]

| 制约条件 | 需要先整定起点启动值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 整定顶点启动值 |  |  |  |
| 函数原型 | static void mode_dac_adjust_100_start(mode_dac_adjust_e next_state) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | next_state | mode_dac_adjust_e | 下一个整定阶段 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_adjust_0_start [DAC_055]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 整定起点启动值 |  |  |  |
| 函数原型 | static void mode_dac_adjust_0_start(mode_dac_adjust_e next_state) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | next_state | mode_dac_adjust_e | 下一个整定阶段 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_adjust_save_pos [DAC_056]

| 制约条件 | 需要先整定出0位置和100位置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 计算并保存位置参数 |  |  |  |
| 函数原型 | static void mode_dac_adjust_save_pos(mode_dac_adjust_e next_state) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | next_state | mode_dac_adjust_e | 下一个整定阶段 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 | 计算并保存位置参数 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_adjust_pos_100 [DAC_057]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 整定100位置ADC值 |  |  |  |
| 函数原型 | static void mode_dac_adjust_pos_100(mode_dac_adjust_e next_state) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | next_state | mode_dac_adjust_e | 下一个整定阶段 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- mode_dac_adjust_pos_0 [DAC_058]

| 制约条件 | 无 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 函数启动时机 | 整定0位置ADC值 |  |  |  |
| 函数原型 | static void mode_dac_adjust_pos_0(mode_dac_adjust_e next_state) |  |  |  |
| 调用形式 |  |  |  |  |
| 输入/输出 | I/O | 参数名 | Type | 说明（意义、数据范围等） |
|  | I | next_state | mode_dac_adjust_e | 下一个整定阶段 |
| 返回值 | - | - | - | - |
| 处理流程 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

DAC控制模块存储参数说明

| NO. | 变量 | 参数类型 | 算法编号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dev_0 | 模式参数 | 20 | 阀门0位置行程反馈ADC值 |
| 2 | dev_100 | 模式参数 | 20 | 阀门100位置行程反馈ADC值 |
| 3 | dev_min0 | 模式参数 | 20 | 阀门0位置小回路反馈ADC值 |
| 4 | dev_min100 | 模式参数 | 20 | 阀门100位置小回路反馈ADC值 |
| 5 | dev_proc | 模式参数 | 20 | 定位器安装方向 |
| 6 | dev_orign | 模式参数 | 20 | 阀门起点DAC输出值 |
| 7 | dev_ending | 模式参数 | 20 | 阀门终点DAC输出值 |
| 8 | dev_start | 模式参数 | 20 | 阀门启动DAC输出值 |
| 9 | dev_min | 模式参数 | 20 | 阀门控制DAC最小输出值 |
| 10 | dev_max | 模式参数 | 20 | 阀门控制DAC最大输出值 |
| 11 | dev_kp | 模式参数 | 20 | 自适应Kp |
| 12 | dev_ki | 模式参数 | 20 | 自适应Ki |
| 13 | dev_kd | 模式参数 | 20 | 自适应Kd |
| 14 | dev_psb[2] | 模式参数 | 20 | 位置反馈校准参数 |
| 15 | dev_ipsb[2] | 模式参数 | 20 | 小回路反馈校准参数 |
| 16 | dev_tuned_flag | 模式参数 | 20 | 整定标志 |
| 17 | dev_open_time | 模式参数 | 20 | 全开时间 |
| 18 | dev_close_time | 模式参数 | 20 | 全关时间 |
| 19 | dev_cur_lower | 模式参数 | 20 | 电流区间下限 |
| 20 | dev_cur_upper | 模式参数 | 20 | 电流区间上限 |